# 附件1：设备清单及参数要求

| 序号 | 货物名称 | 参考品牌 | 数量 | 技术参数性能及质保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示器 | 三星 DELL HP | 2 | 显示器：≥21.5寸；接口类型：HDMI、VGA；分辨率：1920*1080；屏幕比例：16:9 |
| 2 | 32路硬盘录像机 | 海康威视 大华 英飞拓 | 1 | 1.视频图像接入≥32路（1080p）； 2.视频输出接口：HDMI≥2路、VGA≥2路，支持 4K（3840x2160/60Hz ），可分别进行预览、回放、配置等操作； 3.支持1200W高清网络视频的解码显示； 4.支持带报警功能的网络摄像机接入； 5.智能回放、分屏分时回放，窗口数量≥16分屏； 6.倍速回放录像，录像回放剪辑、回放截图； 7.支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统（以公安部检测报告为准）； 8.自适应接入H.265、H.264、SVAC编码格式的网络摄像机； 9. SATA接口≥8个，支持硬盘热插拔和休眠； 10.USB2.0≥2个、USB3.0≥1个； 11.报警输入≥16路，报警输出≥4路 12.配件：6块监控硬盘 3TB SATA6Gb/s 64M |
| 3 | 16路硬盘录像机 | 海康威视 大华 英飞拓 | 1 | 1.视频图像接入≥16路（1080p）； 2.视频输出接口：HDMI≥2路、VGA≥2路，支持 4K（3840x2160/60Hz ），可分别进行预览、回放、配置等操作； 3.支持1200W高清网络视频的解码显示； 4.支持带报警功能的网络摄像机接入； 5.智能回放、分屏分时回放，窗口数量≥16分屏； 6.倍速回放录像，录像回放剪辑、回放截图； 7.支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统（以公安部检测报告为准）； 8.自适应接入H.265、H.264、SVAC编码格式的网络摄像机； 9. SATA接口≥8个，支持硬盘热插拔和休眠； 10.USB2.0≥2个、USB3.0≥1个； 11.报警输入≥16路，报警输出≥4路 12.配件：2块监控硬盘 3TB SATA6Gb/s 64M |
| 4 | 监控摄像头半球 | 海康威视 大华 英飞拓 | 37 | 1.像素≥400万，日夜型防尘防水防暴 2.传感器尺寸≥1/3" 3.扫描类型：逐行扫描 4.感光元件：CMOS 5.行为分析，异常侦测，识别检测，统计功能 6.断网续传、SD卡录像 7.支持透雾、强光抑制 8.红外照射距离≥30米 9.支持ONVIF(profile S/profile G)、CGI、PSIA、ISAPI、GB/T28181和EHOME协议接入 10.三码流技术，双路高清，同时取流≥20路 11.防雷、防浪涌、防静电，IP66防护等级 12.防暴等级IK10 13.生产厂家省级及以上质量监督（行政）部门或经质量监督部门（行政）认定授权的检测机构出具的型式试验报告或检测报告或产品鉴定证书或生产许可证书复印件（投标主要设备（录像机、摄像机）具有公安部型式检测报告及公安部GB/T28181检测报告 14.配件：每台设备配套TF卡 128GB Class10 UHS-I高速存储、拾音器、小耳朵电源 12V 2A、监控箱20*15*10 |
| 5 | 监控摄像头球机 | 海康威视 大华 英飞拓 | 4 | 1.视频输出≥1080P@60fps，分辨率≥1500TVL 2.红外距离≥400米 3.光学变焦≥20倍 4.最低照度：彩色0.004Lux，黑白0.0004Lux 5.亮度信号信噪比≥57dB，网络延时≤110ms 6.宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝 7.水平手控速度≥480°/S，云台定位精度为±0.1°，垂直手控速度≥120°/S 8.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-30°~90° 9.接口：报警输入≥7路，报警输出≥2路，音频输入和输出 10.预置位，巡航扫描，模式路径设置，预置点视频冻结 11. H.265、H.264、MJPEG视频编码标准 12.三码流同时输出 13.音频采样率≥48kHz，噪声过滤 14.区域入侵、越界入侵等检测功能，并联动报警 15.IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波 16.工作温度：-45℃~70℃ 17.生产厂家省级及以上质量监督（行政）部门或经质量监督部门（行政）认定授权的检测机构出具的型式试验报告或检测报告或产品鉴定证书或生产许可证书复印件（投标主要设备（录像机、摄像机）具有公安部型式检测报告及公安部GB/T28181检测报告 18.配件：每台设备配套TF卡 128GB Class10 UHS-I高速存储、拾音器、小耳朵电源 12V 2A、监控箱20*15*10 |
| 6 | 48口交换机 | H3C 华为 思科 | 1 | 1.48个10/100/1000Base-T 以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口； 2.交换容量≥256Gbps，转发性能≥85Mpps； 3. IRF2技术、分布式设备管理、分布式链路聚合、通过标准以太网接口进行堆叠、本地堆叠、远程堆叠； 4.最大VLAN数≥4K； 5.IPv4和IPv6三层路由功能； 6.Radius认证、SSH 2.0、802.1X，集中式MAC地址认证、Guest VLAN、端口隔离、端口安全、MAC地址学习数目限制、IP源地址保护、ARP 入侵检测功能、Triple认证； 7.IP+MAC+PORT绑定；支持EAD； 8.端口镜像，远程镜像； 9.STP/RSTP/MSTP； 10.命令行接口（CLI）、Telnet、Console口配置，支持SNMP、WEB网管，系统日志，分级告警，调试信息输出，支持HGMPv2、 NTP、Ping、Tracert、Telnet远程维护、电缆检测、端口环回检测 |
| 7 | 16口交换机 | H3C 华为 思科 | 2 | 1.16个10/100/1000Base-T 以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口； 2.交换容量≥256Gbps，转发性能≥35Mpps； 3. IRF2技术、分布式设备管理、分布式链路聚合、通过标准以太网接口进行堆叠、本地堆叠、远程堆叠； 4.最大VLAN数≥4K； 5.IPv4和IPv6三层路由功能； 6.Radius认证、SSH 2.0、802.1X，集中式MAC地址认证、Guest VLAN、端口隔离、端口安全、MAC地址学习数目限制、IP源地址保护、ARP 入侵检测功能、Triple认证； 7.IP+MAC+PORT绑定；支持EAD； 8.端口镜像，远程镜像； 9.STP/RSTP/MSTP； 10.命令行接口（CLI）、Telnet、Console口配置，支持SNMP、WEB网管，系统日志，分级告警，调试信息输出，支持HGMPv2、 NTP、Ping、Tracert、Telnet远程维护、电缆检测、端口环回检测 |
| 8 | 机柜 | 金盾、图腾、跃图 | 2 | 42U机柜(600*600*2000) |
| 9 | 楼层机柜 | 金盾、图腾 跃图 | 1 | 挂墙柜（600宽*550深） |
| 10 | 机柜排插 |  | 2 | 6位万用防雷PDU |
| 11 | 网线 | 一舟 AMP 大唐电信 | 13箱 | FTP超五类4对屏蔽双绞线(305米) |
| 12 | UPS | 科华 山特 艾默生 | 2 | 1.双变换纯在线式，功率3KVA； 2.市电输入电压:120～295，输出电压:220±2%； 3.过载能力：105%～129%维持1分钟后旁路；130%～150%维持30秒后旁路；＞150%以上维持300毫秒后旁路； 4.市电指示灯、逆变指示灯、输出指示灯、旁路指示灯、故障指示灯、选择键、开机键、关机键； 5.RS232、SNMP接口、软件监控UPS运行状况； 6.输入电流谐波成份、输出电压稳定精度、输出电压波形失真度、过载能力达到信息产业部检测Ⅰ类标准； 7.外接8节12V24AH铅酸免维护蓄电池 8.后备时间≥0.5小时 9.配套电池柜，满足蓄电池安装要求 |
| 13 | 客户软件 |  | 1 | 1.支持局域网和公网两种应用环境。 2.支持电子地图功能，可对电子地图添加、删除、修改、查看电子地图，并对电子地图进行缩放、移动等操作。 3.支持用户权限管理功能。 4.支持接入网络摄像机、网络球机、网络视频服务器、网络硬盘录像机、网络存储、级联服务器、报警主机、可视对讲等设备。 5.支持对编码设备进行定时校时和批量校时。 6.支持HiDDNS、IP SERVER、花生壳、DynDNS方式添加设备。 7.支持语音对讲和广播功能。 8.支持设备在线搜索（SADP）功能。 9.支持视图操作。 10.支持Smart264、H.265码流预览及回放。 11.最大支持64画面标准分割和48画面宽屏分割；支持自定义画面分割，预览界面自由度更高。 12.支持主辅屏预览。 13.支持预览时手动录像和抓图功能。 14.支持远程PTZ控制。 15.支持一键聚焦功能。 16.支持鼠标和键盘操作。 17.支持3D定位功能。 18.支持监控点联动。 19.支持设备布防控制和I/O控制。 20.支持无线、PIR、呼救报警配置。 21.支持多种报警联动方法。 22.支持远程手动录像。 23.支持定时录像、移动侦测录像、开关量报警录像、动测或报警录像的配置。 24.支持远程回放。 25.支持按事件回放。 26.支持本地回放和远程回放。 27.支持即时回放、时间回放、事件回放、ATM回放和智能回放。 28.支持大屏拼接。 29.支持回放解码上墙。 30.支持报警联动通道解码上墙。 |
| 14 | 辅材 |  | 1 | 铁管、分线盒、杯梳、水晶头（与网线同品牌）、金属软管、电源箱、电源线、单孔插座、钉、胶布,其他五金材料等 |

注：报价的各项设备不能低于所列技术参数性能要求，否则报价作废